南昌市中心医院（瑶湖分院）麻醉塔调研需求（手术室）

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 麻醉塔 | 1、麻醉恢复室吊塔：一桥式6柱（每柱需要三层，加一抽屉），匹配复苏室六张床。 2、所有吊塔要求气、电分离。 3、吊塔电源插头型号为通用五孔型✖10组。 4、材质要求：外壳使用高强度铝合金材质要符合防火、防锈、防腐蚀等。 5、操作灵活。且配有良好的刹车，保证吊塔不产生漂移。 6、表面无螺钉，避免藏污纳垢；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能； 7、各种气体插座采用不同颜色和不同形状，防止误操作。 8、手术间麻醉塔为吊柱式。 9、所有麻醉吊塔均需配有输液架功能。 |