槽型混合机要求

· 用途： 用于揉制蜜丸胚

· 容量要求： 每批次处理量 10–15kg

· 功能要求： 具备揉面、搅拌双重功能，可应对不同硬度（韧性）蜜丸的揉制需求

· 材质要求： 食品级不锈钢接触面，易于清洁

· 动力要求： 电机功率适中，运行稳定，噪音低

· 控制方式： 机械或电子调速，操作简便

· 安全要求： 具备过载保护、紧急停止功能

· 预算： 1万元

参数方面：

最大装量（kg）：≥15

电机（KW）：≥1.5

翻转角度（°）：≥180

桨轴转速（r/min）：≥24

尺寸要求：能进1.0米宽的门

额定电压（V）：220或380

粉碎机要求

· 用途： 用于中药材或原料粉碎。

· 容量要求： 若为闭路粉碎，每批次处理量> 5kg;若为连续粉碎，产能>20kg/h。

· 材质要求： 全机接触部分为 304不锈钢食品级材质，符合GMP相关卫生标准。

· 细度要求： 可调节粉碎细度，适应蜜丸制备工艺需求。

· 功能要求： 粉碎效率高，温升低，避免物料变性。

· 清洁设计： 结构简洁，易拆卸、易清洗。

· 安全要求： 配备安全防护装置，防止误操作。

· 预算： 5000元

参数方面：

功率（KW）：≥3

额定电压（V）：220

产量（KG）：5-20

细度（目）：40-150

电机转速（r/min）：≥2500

大蜜丸制丸机要求

· 用途： 用于蜜丸搓条、搓丸一体化制备

· 产能要求： 产能大于60-100kg/小时

· 功能要求： 搓条、搓丸一体化设计，减少人工干预，提高生产效率

· 丸重调节范围： 可适应不同规格蜜丸制作（如3g、6g、9g等常见规格）

· 材质要求： 接触部件为食品级不锈钢，光滑无死角

· 控制方式： 机械或PLC控制，运行平稳，丸形均匀

· 适用性： 可适应不同软硬度的蜜丸胚

· 清洁与维护： 结构合理，便于清洁与日常维护

· 预算： 4.8万元

参数方面：

规格（mm）：8-24（标配一种规格，适合6g丸大小）

出条（根）：≥2

产能（kg/h）：60-100

电压（V）：380

总功率（W）：≥3000

出条功率（W）：≥3000

制丸功率（W）：≥750

切丸功率（W）：≥350

尺寸要求：能进1.0米宽的门

1. 所有设备需提供合格证、使用说明书、保修卡及相关资质文件；

2. 供应商应提供安装、调试及操作培训服务；

3. 设备应符合国家相关电气安全、食品机械卫生标准；

4. 投标时需提供设备实物照片、技术参数表及同类项目业绩证明；

5. 交货期明确，验收合格后付款