南昌市中心医院（瑶湖分院）13包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、钬激光碎石机 | - 1、可搭配多种规格光纤可选。 - 2、主机质保5年（提供制造厂商出具的质保承诺书并加盖投标人公章）。 - 3、激光治疗机可靠性高：连续工作8小时。 - 4、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。 - 5、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% - 6、工作激光输出波长：2100nm±100nm。 - 7、搭配内径550μm光纤输出最大功率：≥90W。 - 8、激光耦合效率≥90%（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章）。 - 9、控制方式：≥8英寸全触摸彩色控制屏。 - 10、专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。 - 11、电源：AC220V/50Hz。 - 12、额定输入功率，≤5.0KVA。 - 13、冷却系统：内置压缩机制冷。 - 配置清单 序号; 品名; 数量; 单位. 1; Ho:YAG激光治疗机主机; 1; 台. 2; 脚踏开关; 1; 套. 3; Ho:YAG激光治疗机附件光纤; 1; 根. 4; Ho:YAG激光治疗机附件光纤; 1; 根. 5; 光纤剥离器; 1; 把. 6; 光纤切割笔; 1; 把. 7; 手持光纤端面检验仪; 1; 个. 8; 激光防护镜; 1; 副. 9; 使用说明书（电子版）; 1; 份. 10; 保修卡; 1; 份. 11; 合格证; 1; 份. |