无创呼吸机

- 适应范围：适用于为体重13Kg以上患有轻中度慢性阻塞性肺疾病（COPD），或阻塞性睡眠呼吸暂停的患者提供无创通气。适合在家中和医院中使用，不用于生命支持。

- 操作界面：5寸高清彩色触摸屏、中文操作。

- 设置参数

- 通气模式：CPAP、S、S/T、T、PAC。

- IPAP：4-30 cm H2O。

- EPAP：4-25 cm H2O。

- 呼吸频率：5-50次/分。

- 目标潮气量：关、150 mL -1500mL。

- 潮气量监测：0 mL -4000mL。

- 分钟通气量：0 mL/min -40mL/min。

- 吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec、Ti Min：0.1-4.0 sec。

- 延迟升压时间：关闭、自动、5-60分钟，调节步长5min。

- 压力上升时间：1-3档位。

- 吸气灵敏度调节：5档可调。

- 呼气敏感度调节：5档可调。

- 可选配连接一体有线脉搏血氧探头和蓝牙脉搏血氧仪，用于监测患者血氧饱和度，治疗界面同步显示，及时反馈治疗效果。

- 支持多种数据传输方式，SD卡、内置蜂窝数据模块、Wifi、蓝牙，数据连接更高效，兼容不同场景的数据同步需求。

- 具有闹钟功能, 闹钟响铃一分钟后自动关闭。

- 智能温湿度调节，湿化器具有预加温功能。

- 具有医生模式、用户模式：医生模式可设置通气模式、治疗参数、最长升压延时、警告限值、漏气警告开关、警告日志、维护设置。用户模式可设置延时升压、预加温、加温加湿、呼气释放、面罩选择、摘戴暂停、加温管路、报告。

8.监测参数

- 实时监测参数：压力、漏气量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸气时间、流量同步显示。

- 2道波形可显示：压力-时间、流量-时间。

- 面罩匹配数据库：全脸面罩、鼻罩、鼻枕、其他面罩。

- 面罩佩戴评分功能。

9、数据记录

呼吸机可储存180天疗程的事件总结，并可通过SD卡直接下载，储存数据包含以下：漏气量、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、血氧饱和度、AHI指数、压力、总体用小时累计、使用天数。

10、报警功能

管路脱落、断电、潮气量过低、大量漏气、高/低压报警。

11、标准配置：主机1个、湿化器1个、空气过滤滤芯1个、说明书1本，合格证1张、电源适配器1个、电源线1条、背包1个、SD卡1张。