床旁支气管镜

- 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机支持图像采集、数据存取、有线视频输出、av输出等功能

- 2、软管直径：5.2mm±10%，工作通道≥2.6mm

- 3、前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°。向上≥160°，向下≥130°

- 4、内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux，工作距L=7mm

- 5、输出总光通量≥0.60m

- 6、预设白平衡功能

- 7、视场角：≥90°

- 8、分辨率≥9.92 lP/mm

- 9、景深：3-100mm

- 10、显示屏尺寸≥3.0英寸，像素≥1920（RGB）*480

- 11、显示器可垂直0º～180º转动，水平0º～180º转动

- 12、镜体手柄可浸泡消毒和低温等离子消毒

- 13、标配≥8寸HD显示屏，安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，无线输出打印图文报告，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能

- 14、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz

- 15、充电器输出：5V DC,1A

- 16、内置可充电式锂电子聚合物电池，电池容量≥2300mAH

- 17、使用年限≥6年

- 配置清单：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 可视软性喉镜 | - 1 | - 根 |  |
| - 2 | - 便携显示终端 | - 1 | - 台 |  |
| - 3 | - 显示屏 | - 1 | - 台 |  |
| - 4 | - 一体台车 | - 1 | - 台 |  |
| - 5 | - 打印机 | - 1 | - 台 |  |