体态评估需求

- 人体中线及生物力线评估，可实现正面、背面、侧面30模型评估

- 无需人工辅助，AI自动识别人体骨性标志点≥27个，包括:第七颈椎棘突、肩峰、左/右下臀线、左/右臀峰、腘窝、内膝等

- 设备配有报告管理系统，可实时云端上传数据，可追溯历史报告，本项目涉及所有测量项目需要在同一个报告管理平台中显示，且自动合并为一份报告

- 可以完成骨盆3D评估:可生成3D骨盆轮廓截面图，完成骨盆位置(前/4.后移、侧倾、旋移、前/后倾)评估，并给出毫米级偏移值:

- 检测项目:包含体表关键点检测、体态检测、骨盆检测、重心平衡检测、体重检测:

6、 体态测试:头部冠状面位置(头侧歪)、头部矢状面位置(头前倾)、肩背(高低肩)躯干(身体重心)、毫米级骨盆位置偏移(骨盆前倾、骨盆后倾、骨盆侧歪、骨盆旋移)、下肢评估(X/O型腿、膝超伸);

7、支持关键身体真实围度测量(非估算值)，至少包括臂围度、腰围、臀围、大小腿围、大小臂围(提供材料佐证);

8、可通过手势识别、按键交互等方式完成测量，测量过程中无需人工干预，亦能高效完成(提供材料佐证);

9、本项目涉及所有测量参数，数据测量总时间≤70S

10、可完成8电极体脂率、肌肉含量、细胞内外液、内脏脂肪等级等人体成分检测 (提供材料佐证)

11、支持对人体倾斜和重心检测，并结合各压力分布情况，得出风险提示与建议(提供材料佐证)

12、评估数据可生成报告，并提供数据接口

13、节段脂肪/肌肉分析:获取身体五大节段的脂肪/肌肉分布详情;肥胖分析和调节建议:基于体重、体脂肪量、肌肉量3个指标给与相应的肥胖分析和调节建议

14、肥胖分析:采用4频段bia技术获取人体五大节段体脂肪、体脂率、BMI、腰臀比、内脏脂肪、细胞内外液等级数据

15、脂肪肌肉分析：获取人体体重、骨骼肌、体脂肪数据测量

16、协助临床汇总体态评估问题，并支持临床勾选体态问题，支持医生勾选运动训练方案、物理治疗项目（如电刺激、磁刺激）等