深层肌肉震动仪（DMS）性能需求

1、产生具有节奏性、高频率、有规律的机械按压。

- 2、设定振动频率与动力头实际输出频率保持一致。

- 3、方便操作，振动次数固定。

- 4、振动频率可调

- 5、振动头伸缩距离恒定

- 6、重量：方便操作和携带

- 7、手柄直径适当便于操作。

- 8、冲击头有效降低震动波在肌肉组织传播过程中的能量损耗，使得高频率振动能够安全有效的进入肢体深层的肌肉组织。

超声波治疗仪需求

1、一个移动头

2、能进入人体肌肉骨骼深层组织，直达病灶深处，达到治疗疾病的效果。

3、显示治疗输出剂量，输出剂量随探头与皮肤接触面积变化而变化，以保证单位面积内输出能量稳定。

4、配有高清中文彩色触摸显示屏，操作简单。

5、可开展低强度脉冲超声技术

6、内设的固定处方，带有详细的文字治疗信息。

空气压力循环治疗仪技术需求

1、至少有一个上肢套筒和一个下肢套筒。

2、主要构成：由主机、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

4、显示及按键方式：触摸屏形式下的显示界面及按键方式。

5、具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套，具备导气管快速对位装置。

6、各腔室压力分别独立可调。

7、保压时间可调

8、有预先设定的工作模式。

9、治疗方案：有内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

10、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

11、有定时功能

12、有过压保护措施

- 13、通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血压和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿等临床症状。

脊柱侧弯训练用肋木架技术需求

1、97×62×221（cm），肋木杠直径3.2cm，肋木杆间距离15cm，额定载荷135kg

2、借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

3、优质型钢，静电喷塑

上下肢主被动运动训练仪技术需求

- 1、设备扶手及上肢训练器可水平180°旋转，供患者在进行下肢训练时抓握。

- 高度可调节，适用于不同用户身高。

- 有多种训练模式：主动模式、被动模式、主被动模式、助力模式。

- 智能转换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。

- 训练分析功能：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- 有急停开关保护和痉挛保护功能（可侦测患者的痉挛情况，当患者发生痉挛可触发保护程序。）

- 有高清触摸显示屏作为操作平台

- 可存储患者信息

- 系统内置标准、放松、力量和耐力与协调能力等运动程序，适应临床患者不同阶段的功能性恢复训练。

- 有双电机装置，可上下肢同时动，可四肢联动。

- 设备具有三种肢体训练方式：上肢运动训练、下肢运动训练、上下肢联动训练。

- 设备可通过智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动运动或被动运动。

- 设备具有向前/向后两种运动方向。训练过程中可自由转换训练方向。

- 被动模式转速：0～60r/min。

- 运行模式：间歇加载连续运行

- 脚踏板具有良好的缓冲效果和耐磨性能

- 训练把手具有良好的手感和耐磨性能。

- 电源参数：a.c.220V，50Hz；功率：250V