自体血液回收机

一、基本要求：

- 具备手动、自动、紧急、浓缩、回血等五种模式和程序。

- 设备采用全中文操作界面、“图文”加“数据”的显示方式。

- 具备超声气泡检测功能。

- 具备血层检测功能。

- 具备离心井盖锁紧检测功能。

- 具备漏液检测功能，并能报警和停机。

- 具备断电保护功能。

- 同时具备洗涤红细胞和全血回输功能。

- 红细胞回收率：≥90%。

- 回收后血球压积：≥55%。

- 肝素抗凝剂去除率：≥98%。

- 离心机转速：≥5600转/分。

- 液体滚压泵泵速度可调，液体流量：50-1000ml/分。

- 常规处理时间：3-5分钟/周期。

- 支持≥2种规格的分离杯及程序，以满足不同血液回收场景的需要。

- 配备承载车，移动灵活；具备减振装置、抗颠簸摇摆功能。

- 工作噪音≤60db。