# 可视硬性喉镜

1、显示器能上下≥0º～130º转动，左右≥0º～270º转动。

2、镜管有效长度：≥400mm。

3、镜管直径：≤5.2mm。

4、硬管：可塑型。

5、配吹氧接头。

6、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50。

7、视场角:80º±15%。

8、景深：2-30mm。

9、摄像头内置防水LED光源。

10、显示器像素不低于720*480。

11、分辨率≥7 LP/mm。

12、具备防雾、拍照、录像、数据存储功能。

13、可存储照片＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。

14、内置可充电式锂离子电池。

15、由厂家负责售后服务，整机质保≥5年，设备使用年限≥8年。