心电网络

一、系统架构与性能

1.硬件配置

服务器端：

CPU：（≥12核24线程）；处理器基本频率≥2.10 GHz，缓存≥18MB

内存：≥64GB ECC DDR4（支持热插拔）；

存储：系统盘≥1TB SSD，数据存储 ≥16TB HDD（支持RAID 5/6阵列，保障数据安全）；

网卡：双千兆/万兆以太网口，保障大数据传输稳定。

工作站端：

CPU：频率≥3.9GHz缓存≥20MB

内存：DDR5 ≥16GB；

存储：≥256SSD

二、网络传输与对接

1.传输协议与标准

核心协议：具备DICOM 3.0、HL7 FHIR。

数据格式：具备PDF、JPG、PNG、CSV、Excel及心电原始数据（ECG Binary）的全格式导出；

传输速度：单例12导心电图（含报告）上传至PACS/HIS耗时≤3秒。

2.网络连接方式

有线网络：千兆/万兆以太网，具备静态IP与DHCP自动获取；

无线网络：具备移动查房推车无线实时回传数据；

外网安全：须具备VPN虚拟专用网络，用于院外远程会诊或专家在线审核报告。

HIS/LIS/PACS无缝对接：自动从HIS拉取患者姓名、性别、病历号、床号等基础信息（无需手工重复录入）；

具有检查完成后，自动将心电报告回写至LIS/PACS系统，实现全院数据统一；

三、软件功能与分析

1.数据管理与统计：

数据归档：本地存储容量≥50万例心电资料，具备按年份自动分类归档；

统计分析：支持科室/医生/患者的检查量统计、异常发生率统计，。

四、安全与合规

2.操作权限：

三级权限管理（医生/护士/管理员），操作日志全程留痕；

重要数据加密存储，严禁篡改。

五、售后与服务

质保期≥5年，设备使用年限≥8年。其中核心软件（分析算法）终身提供升级服务。

维保响应：

7×24小时技术支持；

及时响应2小时内远程解决，24小时现场解决；

培训：中标人派工程师现场对采购人培训，确保被培训人员能熟练掌握技术操作。

提供配套基础设施（电脑、桌椅等）和所提供设备能与医院系统对接并承担相应接口费用等内容。