麻醉监护仪

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个；

- ≥15英寸彩色电容触摸屏，高清分辨率显示，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节；

- 内置高能锂电池，供电时间≥2小时 ；

- 具备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压等功能；

- 具备病人无缝转移功能，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时；

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段；

- 支持RR呼吸率测量；

- 无创血压可提供手动、自动间隔、连续、序列等≥四种测量模式；

- 具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；

- 支持≥24小时趋势表和趋势图回顾，最小间隔时间≤1分钟；

- 支持≥36小时（最小间隔时间≤1分钟）ST模板存储与回顾；

- 产品设计使用年限≥10年；

- 每台监护仪监测参数要求：心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温、双有创血压、PPV、呼吸末CO2、肌松监测等功能；

- 整机及各模块质保≥5年。可后期免费升级支持科室项目信息化建设；

- 设备使用年限≥8年。

- 配置清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 麻醉监护仪主机 | - 16 |
| - 双有创、双体温、PPV、呼末CO2、肌松监测模块 | - 16 |
| - 脑氧模块 | - 2 |
| - 麻醉深度模块 | - 6 |
| - Picco2血流动力学模块 | - 2 |
| - 无创心排量监测（NICO）模块 | - 1 |
| - 转运监护模块 | - 4 |