麻醉便携式超声仪

- 一、基本参数

- 1.主要技术及系统概述：

1.1	≥15英寸高清分辨率LED 显示器

1.2可自定义物理按键≥3个

1.3具有超声教学功能

2.成像模式

2.1二维灰阶模式

2.2组织谐波成像技术

2.3穿刺针显影增强技术

2.4彩色多普勒模式

3.穿刺针显影增强技术，提供最佳角度提示信息，实时自动及半自动追踪角度，支持凸阵探头、线阵探头并支持双幅对比显示

3.1支持凸阵探头、线阵探头，食道探头等多种探头

3.2支持双幅对比显示

二、 技术要求

- 二维灰阶模式

  - 扫描频率：电子凸阵：超声频率	1.3-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；

  - 最大显示深度:≥39cm

  - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段（非拨杆调节）

  - 动态范围: 30-280dB，可视可调

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 伪彩图谱: ≥8种

- 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW等≥4种

  - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)，取样框可根据探头血流方向自动调节

  - 支持B/C 同宽

- 配置：腹部探头1把、浅表探头1把、经食道心脏探头1把、台车1台、三探头扩展器1个

四、质保期≥5年，设备使用年限≥8年。