G臂机

- 采用数字平板；满足脊柱、创伤、关节、四肢等手术透视定位

- 质保期≥5年，设备使用年限≥8年。

- 具有单次曝光双视角，正侧位同时成像，具有曝光剂量显示

- 机架电动垂直升降：≥300mm

- 沿轨道滑转角度：≥±17°

- 透视（数字）点片最大管电流：≥12mA

- 球管阳极类型：旋转或固定阳极

- 曝光模式：≥4种

- 限束器具有虹膜型和平行型功能

- 探测器：非晶硅碘化铯，尺寸：≥21cm×21cm，像素矩阵：≥1024×1024像素

- 三键脚踏开关，配无线手持遥控开关

- 图像主显示器：医用高清彩色显示器，单台尺寸：≥27英寸，分辨率：≥1920*1080像素

- 控制显示器尺寸：≥10英寸

- 图像工作站配置：存储容量≥500G；内存≥16G

- 图像处理功能≥7种

- 图像导出格式≥3种

- 具有宽景成像或图像拼接功能