眼科手术床及专用椅

- 手术床承载重量：≥280kg；

- 全电动液压手术床 ，具有手持器控制、侧面板控制双重控制方式；

- 术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移；

- 手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，便于清洁消毒；

- 手术床床垫为多层复合材料；

- 手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计，同时手术床满足IPX4防水等级测试；

- 支持超低位手术，床面最低高度≤500mm；

- 配备手术床专用椅；

- 质保期≥5年，设备使用年限≥8年。