全自动化学发光酶免分析仪设备需求：

- 用于感染性疾病病人的早期辅助诊断、感染程度检测；

- 方法：化学发光法；

- 联检：设备支持G、LPS等项目上机；

- 反应通道：可以匹配≤100人份检测试剂条；

- 全自动完成项目试验，设备集成包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验。

- 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(化学发光免疫分析法)需求

- 分析方法：化学发光免疫分析法；

- 检测标本：血清；

- 检测样本量：≤300uL；

- 具有≤100人份检测试剂条，包含各试剂组分可完成实验检测；

- 5、检出限：不高于40pg/mL。

- 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒(化学发光法)需求

- 1、分析方法：化学发光法；

- 2、检测标本：血清；

- 3、检测样本量：≤300uL；

- 4、具有≥1人份检测试剂条，包含各试剂组分可完成实验检测；

- 5、最低检测限0.25μg/L。

- 酶标仪设备需求

- 板条类型：平底、圈底等96或其他类型酶标板

- 光源：12V20W卤素灯、寿命≥2000h

- 测量系统：8通道光纤分光系统，自动寻找中心点读书

- 测量方式：单波长、双波长、多滤光片自动切换、多滤色片自动切换

- 精确的酶标孔中心自动定位功能，保证测试结果准确无误

- 计算模式：支持线性、Semi-log、自然对数、log-log、点到点，四参数方程等多种定量分析拟合算法。

- 波长：长400-750nm，具有单、双波长设定。

- 滤光片：标配405、450、492、630nm，波长长精度±2nm。

- 测量范围：0-4.00Abs

- 振板功能：振动速度及时间可调。

- 布板：可进行横向或纵向96孔可视化灵活布板，支持各种类型板条。空白、对照、标准、样品的位置及数量可任意设置、修改。布板信息可储存及调用，大幅提高常用项目的检测效率。

- 单板多项测试功能：单板可同时进行多种项目的定性定量测试，项目数量无限制。

- 质控功能：L-J、X、S、即刻法，多规则质控等多种质控，自动储存质控数据，可显示、打印多种质控图表。具有质控报警功能。

- 编程：全开放系统，测试项目及参数可按需增加。

- 自检功能：具有自检和校准功能。

- 储存：可储存1000个以上测试项目及病人报告，其有多种查询及统计功能。

- 软件及通讯：应用酶免分析软件（中文版）及连接电脑专用通讯线，可与本院LIS系统并网。

全自动化学发光免疫分析仪

1、首样本出结果时间≤12min

2、样本类型：至少包含人体的血清、血浆、全血、尿液和脑脊液样本

3、上样本方式：钢针自动加样

4、分析通量：测试速度≥200 T/H

5、试剂位≥25个

6、最大60个样本位

7、急诊模式：设置独立急诊通道，支持急诊优先，急诊样本优先加样

8、试剂冷藏：24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度2℃～8℃

9、支持在线试剂耗材装载

10、支持RFID功能，试剂盘内自动识别试剂项目参数、批次、校准等信息

11、采样针具有液面检测，防撞检测，堵针检测等功能

12、支持单双向LIS，支持自动识别样本条码

13、支持样本自动稀释功能

14、采样针采用双向正负压结合环绕式真空冲洗

15、混匀模块采用非接触式偏心涡旋混匀

16、孵育盘采用恒温槽固体直热，日常免维护保养

17、可同时上机两瓶底物，支持底物自动切换，支持不停机装载底物

18、支持耗材不足预警功能

19、项目检测中包含异常凝血酶原项目

20、支持自动重测功能，可设定危急值重测规则或设定参考范围重测规则