南昌市中心医院（瑶湖分院）15包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、电子十二指肠镜系统 | 一、图像处理器技术参数： - 高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥1920*1080； - 具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式； - 红色调、蓝色调及饱和度调节功能：±15级可调； - 自动增益功能：开/关； - 测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光； - 色彩增强功能：多档可调； - 轮廓强调功能：多档可调； - 构造调节功能，可选A/B两种模式，每种模式多档可调； - 对比度调节功能：高、中、低； - 具有白平衡自动修正功能； - 具有红蓝伪彩图显示功能； - 具有电子放大功能，最大能放大4倍，多档可调； - 有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放； - 具有500G存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索； - 可通过USB接口一键导出当前检查数据； - 支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据； - 具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能； - 画中画功能； - 可兼容超声内镜、光学放大镜、十二指肠镜、支气管镜、经鼻胃镜等不同镜种 二、冷光源 - 采用四路LED光源，由绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED合束实现照明设计的医用冷光源； - 支持白光和3种特殊光照明模式，共有4种照明模式； - 光源主灯平均连续使用寿命≥20000小时； - 色温：5000K-7000K； - 具有手动和自动两种调光模式，具有多级调光级别； - 气泵流量可调，可设为高、中、低三档； - 主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况； - 具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间6~8秒，可用于对镜体头端部的定位。 三、电子上消化道内窥镜： - 视场角≥105°； - 景深：5-60mm； - 头端部外径≤13.5mm； - 最大插入部外径≤14.9mm； - 插入部主软管外径≤11.3mm； - 弯曲角度：上120°下90°，左90°右110°； - 镜体操作部具有多个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外）。 四、台车： - 专业设计的内镜专用台车； - 一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠； - 带键盘托盘； - 层板高度可调； - 可支撑2个导光部插头； - 悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。 五、监视器： - 监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示； - ≥27英寸； - 分辨率≥1920×1080 ； - 视角：水平≥178°，垂直≥178°； - 信号输入：DVI/SDI/HDMI/VGA/RGB。 - 配置单 - 电子十二指肠镜2套 - 图像处理器 1套 - 医用冷光源 1套 - 台车 1套 - 5、监视器 1套 |
| 2、胆道镜系统 | 一、内窥镜图像处理器： 1、具有白平衡功能； 2、具有自动和手动调光模式； 3、具有均值测光、峰值测光、自动测光； 4、具有自动增益控制功能； 5、具有血液强化功能； 6、具有结构强化模式； 7、具有轮廓强调模式； 8、预冻结实时图像，冻结选图，显示冻结和实时图像，冻结存图或释放存图，并可将图像存储到内置硬盘和外接 U 盘中，可回放已存储图像，具有预冻结功能； 10、具有对比度调节功能； 11、具有内置用户存储数量； 12、具有闪光功能； 13、具备USB接口 14、具备数字放大功能 15、具有特殊光染色可实现早癌筛查 17、分辨率：输出 ≥1920x1080P分辨率图像； 18、主机兼容电子胃肠镜 19、光源采用LED光源 20、具有液晶显示屏 二、电子胆道镜要求： 1、CMOS图像传感器成像； 2、视场角≥120° 3、头端部外径≤4.9mm； 4、主软管外径≤4.9mm； 5、景深：2-100 mm； 6、弯曲角度上≥180°下≥130°； 7、钳道孔径≥2.0mm； 8、工作长度≥380 mm 9、支持一键热插拔功能及全防水设计 - 六．配置清单 - 1、医用内窥镜图像处理器 1台 - 2、电子胆道镜 2根 - 3、显示器 1台 - 4、台车 1台 |

以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年