南昌市中心医院（瑶湖分院）13包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、钬激光碎石机 | - 1、可搭配多种规格光纤可选。 - 2、主机质保≥5年。 - 3、激光治疗机可靠性高：连续工作8小时。 - 4、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。 - 5、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% - 6、工作激光输出波长：2100nm±100nm。 - 7、搭配内径550μm光纤输出最大功率：≥90W。 - 8、激光耦合效率≥90%。 - 9、控制方式：≥8英寸全触摸彩色控制屏。 - 10、专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。 - 11、电源：AC220V/50Hz。 - 12、额定输入功率，≤5.0KVA。 - 13、冷却系统：内置压缩机制冷。 - 配置清单 序号; 品名; 数量; 单位. 1; Ho:YAG激光治疗机主机; 1; 台. 2; 脚踏开关; 1; 套. 3; Ho:YAG激光治疗机附件光纤; 1; 根. 4; Ho:YAG激光治疗机附件光纤; 1; 根. 5; 光纤剥离器; 1; 把. 6; 光纤切割笔; 1; 把. 7; 手持光纤端面检验仪; 1; 个. 8; 激光防护镜; 1; 副. 9; 使用说明书（电子版）; 1; 份. 10; 保修卡; 1; 份. 11; 合格证; 1; 份. |

以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年